安徽省勘查技术院

# GPS采购项目招标公告

(项目编号: AHKCY-SB-2014002)

安徽省勘查技术院以招标采购方式购买GPS大地测量设备，现将有关事项说明如下：

一、注意事项：

1．参与投标的供应商可就本公告中的货物及相关要求，向安徽省勘查技术院，做出一次性书面报价（单价、总价）。

2、成交原则：在符合采购设备技术要求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。在前述不相同的条件下，不能保证最低价为成交供应商。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

3、供应商对本次招标报价，不可撤回。否则，该供应商在今后两年内不得参与安徽省勘查技术院的所有采购活动。

4、付款方式：验收合格 10个工作日内，供应商提供合格发票后，支付100%货款。

5、供应商应履行投标承诺，如出现违约，安徽省勘查技术院将暂停其一定时期内参与本院组织的采购活动的资格。

二、设备名称及主要技术性能参数

产地：美国天宝导航有限公司（TrimBLe）

GPS(1+2)：天宝R4-3

性能规格及技术要求

产品类型：基准站1套，移动站 2台套，大地测量型产品

定位速率：不低于10HZ

技术要求：GPS主机完全一体化，内置卫星接收天线、电台、电池、蓝牙

具体技术参数要求

• Trimble R-TrackTM跟踪技术

• 具有220通道、先进的Trimble MaxwellTM 6测量型GNSS芯片组

• 用于GNSS测量的高精度的多相关器

• 用于低噪声、低多路径误差、低时域相关和高动态响应的未经过滤与平滑的伪距观测值数据

• 极低噪声GNSS载波相位测量，1 Hz采样率精度<1mm

•信噪比以(dB-Hz) 方式报告

• 经过实践检验的Trimble低高度角跟踪技术

• 同步跟踪的卫星信号：

-  GPS：L1C/A、L2C、L2E (Trimble L2P跟踪方法)

-  GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A (仅GLONASS M)、L2P

-  SBAS：L1C/A、L5

-  Galileo：GIOVE-A和GIOVE-B

-  北斗：B1、B2

-  支持SBAS,如QZSS、WAAS、EGONS、GAGAN

RTD测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 m + 1 ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 m + 1 ppm RMS

WAAS差分定位精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一般<5 m 3DRMS

静态和快速静态测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mm + 0.5 ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5mm + 0.5 ppm RMS

RTK测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 1 ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mm + 1 ppm RMS

网络RTK测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 0.5ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mm + 0.5ppm RMS

初始化时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  一般少于8秒

初始化可靠性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >99.9%

物理规格

尺寸(宽×高). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 cm × 10.2 cm

重量. . . . . . . . . . . . 1.52 kg，包括内置电池、内置UHF电台和标准UHF天线

3.04kg，包括接收机、电池、对中杆、控制器和托架的整个RTK流动站

环境指标

工作温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C 到 +65 °C

贮存温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C 到 +75 °C

湿度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%冷凝

防水/防尘  . . . . . . . . . . . . . . . . IP67防尘，可临时浸入水下1 m 不损坏

抗冲击和防震. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 经测试符合下列环境标准要求：

冲击 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 非工作时：可从2米对中杆上跌落水泥地面不损坏

工作时：经受40G，10毫秒锯齿波冲击试验

振动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

电气特性

• 端口1为电源输入端口，电源11V到28V直流电源输入，有过电压保护

• 内置可拆除的7.4V，2.6Ah可充电锂离子电池

• 内置UHF电台时功耗为3.2W，使用内置电池在RTK模式下工作时间：

-  仅接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.0小时

-  发射/接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5小时

-  GSM/GPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.7小时

• 认证FCC Class B Part 15, 22, 24认证，CE 认证和C-tick认证

通讯和数据存储

• 端口1为三线RS-232串口(7芯Lemo)。端口2全RS-232串口(Dsub 9芯)

• 集成全密封内置UHF接收/发射选件：

-  发射功率：0.5 W

-  作用范围：典型3-5 km/最佳10 km

• 集成全密封内置GSM/GPRS选件

• 集成全密封2.4GHz Bluetooth

• 11MB 内置数据存储：188.6小时原始观测数据（每15秒采样，平均14颗卫星）

• 1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz定位

• CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 输入和输出

• 23个NMEA输出，GSOF、RT17和RT27输出

• 支持BINEX和平滑载波

控制器要求：

标准软件

Windows Embedded Handheld 6.5专业版操作系统，包括：

Trimble SatViewer(GPS接口应用程序)

Trimble CellStart(WWAN配置应用程序)

Microsoft Office Mobile2010:

Word Mobile

Excel Mobile

PowerPoint Mobile

Outlook Mobile

Internet Explorer Mobile6

相机控制应用程序

手电筒控制应用程序

计算器

日历

Microsoft Pictures and Videos

Windows Media Player

Messenger

Adobe Acrobat Reader

操作系统语言选项(客户可选定)：

· 简体中文、英文、法文、德文、日文、西班牙文

Trimble外业软件解决方案

控制器运行Trimble Access外业软件。此外，它也具有一定数量的地区解决方案。

标准配件(仪器随带)

· 28.9Wh锂电池

· 国际交流电源

· 手带

· USB电缆(迷你型)

· 电容性笔针，系绳

· 屏幕保护膜

· 快速开始指南表单

硬件

物理规格

大小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155mm x 28 mm x 25mm

重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.38 kg,包括可充电电池

环境规格

达到或超过以下指标:

工作温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 °C 到 +60 °C

存放温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C 到 +70 °C

温度冲击 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 °C 到 +60 °C

MIL-STD-810G，方法: 503.5，程序:I

湿度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 相对湿度: 90% RH，温度循环: –20°C/60°C

MIL-STD-810G，方法: 507.5

沙尘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP6x

水. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IPx8: 1米水深浸泡120分钟(IEC-529)

坠落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 从1.22米高处坠落多次

MIL-STD-810G，方法: 516.6，程序: IV

振动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .常规最低完整性和散杂货测试

MIL-STD 810G，方法: 514.6，程序: I, II

海拔高度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,572 m(23 °C温度)

和12,192 m(-30 °C温度)

MIL-STD-810G，方法: 500.5，程序: I, II, III

阳光照射. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .可承受延长的紫外线B光谱（UVB）照射

MIL-STD-810G，方法: 505.5，程序: II

化学接触. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .可承受轻微酸性和碱性清洁剂，燃油碳水化合物、酒精以及常规车辆、工厂机械润滑剂

电气规格

处理器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1GHz，Texas Instrument DM3730系列

内存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512MB内存

硬盘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 16GB SSD

扩展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32GB的SDH，SIM卡槽

USB主机内置扩展槽(将来使用)

电池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7V，3300 mAh，12.2Wh可充电锂电池

通知LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3个三色通知LED

显示屏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 mm， WVGA TFT，480× 800像素

阳光下可读的Gorilla钢化玻璃显示屏

可自动调节亮度的光传感器

电容性多点触摸屏幕

音频 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .整合扬声器和麦克风，3.5 mm立体声头戴耳机接口，

可连接音频系统事件、警告和通知。

I/O . . . . . . . . . . USB主机端(全速)，USB客户端(高速)，直流电源接口，9针串行RS-232

5.6V直流输入电源

无线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 内置的3.75G蜂窝移动数据、文字能力

整合蓝牙2.0+EDR，整合Wi-Fi 802.11 b/g，

WWAN电台：UMTS/HSPA+、GSM/GPRS/EDGE、

UMTS频段（WCDMA/FDD）：800AWS、850AWS、1900AWS、2100MHz

GSM频段：850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz

2/6 Mbit/s 3G HSDPA GSM WWAN

相机/GPS/罗盘/加速计 . . . . . . . . . . . . . . . 800万像素相机，带地理标签和双白光LED闪光灯

GPS接收机：2-4米精度，带WAAS和SBAS改正，MCX端口用于可选外接天线集成电子陀螺仪和加速度计

认证

FCC、CE、R&TTE、IC、C√通过，符合GCF、ROHS、符合第508条、

符合MIL-STD-810G、IP 67、MIL-STD-461、PTCRB标准、获得了Wi-Fi联盟认证、AT&T网络兼容。

（1+2）配置清单

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 数 量 | 原产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基准站（Trimble R4-3） |  |  |  |
| 1 | R4基准站主机 | 1台 | 美国 |  |
| 2 | GPS天线转接头及基座 | 1个 | 美国 |  |
| 3 | 锂电池外置充电器 | 1个 | 美国 |  |
| 4 | 锂电池 | 2块 | 美国 |  |
| 5 | 适配器及充电电缆及插头 | 1套 | 美国 |  |
| 6 | R4基准站运输箱 | 1个 | 美国 |  |
| 7 | R4工具软件 | 1套 | 美国 |  |
| 8 | PC/R4串口线（9孔） | 1根 | 美国 |  |
| 9 | 三脚架 | 1副 | 美国 |  |
| 二 | 移动站（Trimble R4-3） |  |  |  |
| 1 | R4移动站主机 | 2台 | 美国 |  |
| 3 | GPS天线转接头 | 2个 | 美国 |  |
| 4 | 标准棒状天线 | 2个 | 美国 |  |
| 5 | 电池外置充电器 | 2个 | 美国 |  |
| 6 | 锂电池 | 4块 | 美国 |  |
| 7 | 适配器及充电电缆及插头 | 2套 | 美国 |  |
| 8 | 流动站对中杆 | 2套 | 美国 |  |
| 9 | 流动站对中杆软包 | 2套 | 美国 |  |
| 10 | PC/R4串口线（9孔） | 2根 | 美国 |  |
| 11 | R4运输箱 | 2个 | 美国 |  |
| 12 | R4工具软件 | 2套 | 美国 |  |
| 三 | 电台 |  |  |  |
| 1 | PDL数据链主机 (35W) | 1台 | 美国 |  |
| 2 | 数据链电源线 | 1根 | 美国 |  |
| 3 | 数据链至GPS数据电缆 | 1根 | 美国 |  |
| 4 | 标准数据链天线 | 1根 | 美国 |  |
| 5 | 数据链天线电缆及连接座 | 1根 | 美国 |  |
| 6 | 数据链加长杆软包 | 1个 | 美国 |  |
| 7 | 数据链天线加长杆6英尺及含垫片 | 1套 | 美国 |  |
| 四 | 手簿 |  |  |  |
| 1 | Slate数据采集手簿（含手带） | 3台 | 美国 |  |
| 2 | USB电缆 | 3根 | 美国 |  |
| 3 | Slate充电适配器 | 3个 | 美国 |  |
| 4 | Slate手簿托架 | 3个 | 美国 |  |
| 5 | Slate可充电电池 | 3块 | 美国 |  |
| 6 | Slate软包 | 3个 | 美国 |  |
| 7 | Slate点触笔 | 3套 | 美国 |  |
| 五 | GBC后处理软件 | 1套 | 美国 |  |

三、标书报价书的要求：

1、本次投标只允许一个报价，多报价的将不被接受。

2、货物需求表内的参考技术指标，仅作为说明限制性，供应商可以在报价函中选用替代标准，但这些替代标准要优于配备要求中的标准;替代品牌要有更高的知名度。

3、所有报价都要包含送货上门、安装调试、技术培训等。

4、如果出现供应商投标少于三家，我们将以谈判形式评标。

四、编制报价函要求：

1、参与投标供应商应就以上货物的技术支持与售后服务做出书面承诺；

2、参与投标供应商报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书；提供法人和授权代表的身份证复印件、联系方式、加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证、以往成交合同复印件（二份以上）。

3、请将报价函及相关文件资料一式三份

邮件快递方式交安徽省勘查技术院。

五、售后技术服务要求

技术服务应包括项目服务和现场服务，项目服务包括技术资料、软件备份及定期升级、技术培训等。现场服务应包括开箱验收、安装调试、野外生产启动等。

- 系统的安装、连接、电源应符合技术规范和安全生产要求。

- 供货商有责任将系统所涉及的先进技术对操作人员进行培训，使他们较好地掌握系统操作和维护。

- 供货商应免费提供至少四套完整的技术资料（操作和维修）和软件备份。

4、用户在使用过程中， 一旦遇到问题， 卖方技术人员应提供及时的服务和支持，必要时到作业现场提供技术服务和支持。

- 保质期内属质保范围零部件损坏要求采用标准更换方式。

六、评标办法：

在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为中标供应商，同时参考交货期，但是最低报价不是成交的保证。

确定中标人后，采购人可能采取实地考察方式验证供应商，如有与投标文件所表述情况的出现较大偏离，不排除作废标可能。于此排名第二的投标人将作为候选人，以此类推。成交的供应商将在安徽省勘查技术院网上公布，不做解释。

七、投标人资格要求：

1、政府采购合格单位。

2、独立法人。

3、有二年以上的本产品销售经历。

4、须提供美国天宝导航有限公司中国分公司-天宝寰宇电子产品（上海）有限公司或销售大区代理商的授权书原件；须提供投标样机，至少（1+1）。

八、开标、投标及报名时间：

1、报价函送达（邮递）截止时间：2014年3月17日16：00 。

2014年3月18日由安徽省勘查技术院组织有关专家评标。

2、评标地点：安徽省勘查技术院设备室。

九、供货时间

签订供货合同3个工作日内。

十、联系方式：

联系地点：安徽省勘查技术院办公楼14-20室

项目联系人：张先生

联系电话：0551- 65857100

2014-3-12