安徽省勘查技术院

# GPS采购项目招标公告

(项目编号: AHKCY-SB-2014006)

安徽省勘查技术院以招标采购方式（竞争性谈判）购买GPS大地测量设备，现将有关事项说明如下：

一、注意事项：

1．参与投标的供应商可就本公告中的货物及相关要求，向安徽省勘查技术院，做出一次性书面报价（单价、总价）。

2、成交原则：在符合采购设备技术要求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。在前述不相同的条件下，不能保证最低价为成交供应商。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

3、供应商对本次招标报价，不可撤回。否则，该供应商在今后两年内不得参与安徽省勘查技术院的所有采购活动。

4、付款方式：验收合格 10个工作日内，供应商提供合格发票后，支付100%货款。

5、供应商应履行投标承诺，如出现违约，安徽省勘查技术院将暂停其一定时期内参与本院组织的采购活动的资格。

二、设备名称及主要技术性能参数

产地：美国天宝导航有限公司（TrimBLe）

GPS(1+5)：天宝R8（R8-4）

性能规格及技术要求

产品类型：基准站1套，移动站 5台套，大地测量型产品

定位速率：不低于20HZ

技术要求：GPS主机完全一体化，内置卫星接收天线、电台、电池、蓝牙

具体技术参数要求

• Trimble R-TrackTM跟踪技术

• Trimble 360全星座跟踪技术

• 具有440通道、先进的双Trimble MaxwellTM 6测量型GNSS芯片组

• 用于GNSS测量的高精度的多相关器

• 用于低噪声、低多路径误差、低时域相关和高动态响应的未经过滤与平滑的伪距观测值数据

• 极低噪声GNSS载波相位测量，1 Hz采样率精度<1mm

•信噪比以(dB-Hz) 方式报告

• 经过实践检验的Trimble低高度角跟踪技术

• 同步跟踪的卫星信号：

-  GPS：L1C/A、L1C 、L2C、L2E 、L5

-  GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P 、L3

-  SBAS：L1C/A、L5

-  Galileo：E1、E5A、E5B

-  BDS：B1、B2、B3

-  支持SBAS,如QZSS、WAAS、EGONS、GAGAN

RTD测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 m + 1 ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 m + 1 ppm RMS

WAAS差分定位精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 一般<5 m 3DRMS

静态和快速静态测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 mm + 0.5 ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5mm + 0.5 ppm RMS

RTK测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 1 ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mm + 1 ppm RMS

网络RTK测量

水平精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm + 0.5ppm RMS

垂直精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15mm + 0.5ppm RMS

初始化时间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  一般少于8秒

初始化可靠性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >99.9%

物理规格

尺寸(宽×高). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 cm × 10.4 cm

重量. . . . . . . . . . . . 1.52 kg，包括内置电池、内置UHF电台和标准UHF天线

3.81kg，包括接收机、电池、对中杆、控制器和托架的整个RTK流动站

环境指标

工作温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C 到 +65 °C

贮存温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C 到 +75 °C

湿度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%冷凝

防水/防尘  . . . . . . . . . . . . . . . . IP67防尘，可临时浸入水下1 m 不损坏

抗冲击和防震. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 经测试符合下列环境标准要求：

冲击 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 非工作时：可从2米对中杆上跌落水泥地面不损坏

工作时：经受40G，10毫秒锯齿波冲击试验

振动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

电气特性

• 端口1为电源输入端口，电源11V到28V直流电源输入，有过电压保护

• 内置可拆除的7.4V，2.6Ah可充电锂离子电池

• 内置UHF电台时功耗为3.2W，使用内置电池在RTK模式下工作时间：

-  仅接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.0小时

-  发射/接收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5小时

-  GSM/GPRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.7小时

• 认证FCC Class B Part 15, 22, 24认证，CE 认证和C-tick认证

通讯和数据存储

• 端口1为三线RS-232串口(7芯Lemo)。端口2标准RS-232串口(Dsub 9芯)

• 集成全密封内置UHF接收/发射选件：

-  发射功率：0.5 W

-  作用范围：典型3-5 km/最佳10 km

• 集成全密封内置GSM/GPRS选件

• 集成全密封2.4GHz Bluetooth

• 56MB 内置数据存储：960小时原始观测数据（每15秒采样，平均14颗卫星）

• 1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz定位

• CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 输入和输出

• 23个NMEA输出，GSOF、RT17和RT27输出

• 支持BINEX和平滑载波

控制器要求：TSC3手簿

标准软件

Windows Mobile® 6.5 Professional 操作系统，包括：

SMS短信支持

Microsoft Office Mobile:

Word Mobile

Excel Mobile

PowerPoint Mobile

Outlook Mobile

Internet Explorer Mobile

便笺/任务

任务管理器

计算器

Microsoft Pictures and Videos

通过Microsoft Pictures & Videos软件实现包括地理标记的定制相机和闪光灯控制

· 闪光灯模式控制应用

· 日历/联系人

·Windows Media Player

Messenger

Adobe Acrobat Reader

Trimble SatViewer (GPS接口软件应用)

操作系统语言选项(客户可选定)：

· 简体中文、英文、法文、德文、日文、西班牙文

Trimble外业软件解决方案

Trimble TSC3控制器运行Trimble Access外业软件。此外，它也具有一定数量的地区解

决方案。关于最适合您的外业软件详情，请联系当地Trimble授权分销合作伙伴。

标准配件(仪器随带)

· 28.9Wh锂电池

· 国际交流电源

· 手带

· USB电缆(迷你型)

· 笔针系绳

· 带弹簧尖顶的笔针(每包2支)

· 屏幕保护膜

· 音频端口防尘盖

· I/O端口防尘盖

· 标准软盒

· 快速开始指南表单

· 用于内置2.4 GHz无线调制解调器的电台天线(选件)

可选配件

· 豪华型携带箱

· 单电池充电器

· 测杆支架

· 12伏车载充电套件

· 带USB主机端、USB客户端和10/100 Mbps以太网连接的桌面对接支架

所有标准配件均可单独订购。

硬件

物理规格·

大小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 mm x 278 mm x 64 mm

80 mm手带

重量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 kg,包括可充电电池

1.10 kg，包括可充电电池和可选内置2.4 GHz无线调制解调器

机壳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 聚碳酸酯(壳体),海特利尔(外模)

环境规格

达到或超过以下指标:

工作温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 °C 到 +60 °C

存放温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C 到 +70 °C

温度冲击 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -35 °C 到 +65 °C

MIL-STD-810G，方法: 503.5，程序:I

湿度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 相对湿度: 90% RH，温度循环: –20°C/60°C

MIL-STD-810G，方法: 507.5

沙尘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP6x: 8小时操作吹滑石粉(IEC-529)

水. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IPx7: 1米水深浸泡30分钟(IEC-529)

坠落 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 室温下从1.22米高处坠落26次到混凝土上铺设的胶合板

MIL-STD-810G，方法: 516.6，程序: IV

振动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .常规最低完整性和散杂货测试

MIL-STD 810G，方法: 514.6，程序: I, II

海拔高度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,572 m(23 °C温度)

和12,192 m(-30 °C温度)

MIL-STD-810G，方法: 500.5，程序: I, II, III

电气规格

处理器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas Instrument Sitara™ 3715系列

ARM® Cortex™ - A8处理器(800 MHz)

内存 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 MB内存

存放 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 板载8GB非易失NAND闪存

扩展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SDHC存储卡槽，

USB主机内置扩展槽(将来使用)

电池 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1V，2600 mAh，28.9Wh可充电锂电池

充满电量可工作34小时(正常工作条件下1)。完全充电时间为3小时。

通知LED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3个三色通知LED

显示屏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 mm横向VGA显示屏，640 × 480像素

阳光下可读的彩色TFT，带LED背光，电阻触摸屏

键盘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .全标准传统键盘(10个数字键)，方向按钮，

4个可编程按钮;“ABCD”形式的键盘选件(10个数字键)，方向按钮，4个可编程按钮

音频 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .整合扬声器和麦克风，3.5 mm立体声头戴耳机接口，

可连接音频系统事件、警告和通知。

I/O . . . . . . . . . . USB主机端(全速)，USB客户端(高速)，直流电源接口，9针串行RS-232

无线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 整合蓝牙2.0+EDR，整合Wi-Fi 802.11 b/g，

集成四段GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz，2/6 Mbit/s 3G HSDPA GSM WWAN

整合2.4 GHz跳频扩频无线调制解调器(选件)

相机/GPS/罗盘/加速计 . . . . . . . . . . . . . . . 500万像素自动对焦相机，带双白光LED闪光，

LED功能，整合GPS(WAAS启用)

整合罗盘

整合加速计认证

FCC认证第15部分B类，CE标记通过，C√通过。符合RoHS标准。蓝牙类型遵守不同国

家的具体认证和规定。

符合MIL-STD-810G、IP 67、MIL-STD-461、PTCRB、GCF标准、获得了Wi-Fi联盟认证、AT&T网络兼容。

国家类型认证: 美国、加拿大、欧盟、新西兰、澳大利亚。

等待认证: 巴西、中国、印度、日本、韩国、俄罗斯、台湾、泰国、阿联酋共和国。

（R8-4）（1+5）配置清单

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 数 量 | 原产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基准站（Trimble R8） |  |  |  |
| 1 | R8基准站主机 | 1台 | 美国 |  |
| 2 | GPS天线转接头及基座 | 1个 | 美国 |  |
| 3 | 锂电池外置充电器 | 1个 | 美国 |  |
| 4 | 锂电池 | 2块 | 美国 |  |
| 5 | 适配器及充电电缆及插头 | 1套 | 美国 |  |
| 6 | R8基准站运输箱 | 1个 | 美国 |  |
| 7 | R8工具软件 | 1套 | 美国 |  |
| 8 | PC/R8串口线（9孔） | 1根 | 美国 |  |
| 9 | 三脚架 | 1副 | 美国 |  |
| 二 | 移动站（Trimble R8） |  |  |  |
| 1 | R8移动站主机 | 5台 | 美国 |  |
| 3 | GPS天线转接头 | 5个 | 美国 |  |
| 4 | 标准棒状天线 | 5个 | 美国 |  |
| 5 | 电池外置充电器 | 5个 | 美国 |  |
| 6 | 锂电池 | 10块 | 美国 |  |
| 7 | 适配器及充电电缆及插头 | 5套 | 美国 |  |
| 8 | 流动站对中杆 | 5套 | 美国 |  |
| 9 | 流动站对中杆软包 | 5套 | 美国 |  |
| 10 | PC/R8串口线（9孔） | 5根 | 美国 |  |
| 11 | R8运输箱 | 5个 | 美国 |  |
| 12 | R8工具软件 | 5套 | 美国 |  |
| 三 | 电台 |  |  |  |
| 1 | PDL数据链主机 (35W) | 1台 | 美国 |  |
| 2 | 数据链电源线 | 1根 | 美国 |  |
| 3 | 数据链至GPS数据电缆 | 1根 | 美国 |  |
| 4 | 标准数据链天线 | 1根 | 美国 |  |
| 5 | 数据链天线电缆及连接座 | 1根 | 美国 |  |
| 6 | 数据链加长杆软包 | 1个 | 美国 |  |
| 7 | 数据链天线加长杆6英尺及含垫片 | 1套 | 美国 |  |
| 四 | 手簿 |  |  |  |
| 1 | TSC3数据采集手簿（含手带） | 5台 | 美国 |  |
| 2 | USB电缆 | 5根 | 美国 |  |
| 3 | TSC3充电适配器 | 5个 | 美国 |  |
| 4 | TSC3手簿托架 | 5个 | 美国 |  |
| 5 | TSC3可充电电池 | 5块 | 美国 |  |
| 6 | TSC3软包 | 5个 | 美国 |  |
| 7 | TSC3点触笔 | 5套 | 美国 |  |
| 五 | TBC后处理软件 | 2套 | 美国 |  |

三、标书报价书的要求：

1、本次投标只允许一个报价，多报价的将不被接受。赠送的辅件，请注明规格、型号、数量、单价、总值。评标时作为价格分值参考因素。

2、货物需求表内的参考技术指标，仅作为说明限制性，供应商可以在报价函中选用替代标准，但这些替代标准要优于配备要求中的标准;替代品牌要有更高的知名度。

3、所有报价都要包含送货上门、安装调试、技术培训等。

四、编制报价函要求：

1、参与投标供应商应就以上货物的技术支持与售后服务做出书面承诺；

2、参与投标供应商报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书；提供法人和授权代表的身份证复印件、联系方式、加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证、以往成交合同复印件（二份以上）。

3、请将报价函及相关文件资料一式三份

五、售后技术服务要求

技术服务应包括项目服务和现场服务，项目服务包括技术资料、软件备份及定期升级、技术培训等。现场服务应包括开箱验收、安装调试、野外生产启动等。

- 系统的安装、连接、电源应符合技术规范和安全生产要求。

- 供货商有责任将系统所涉及的先进技术对操作人员进行培训，使他们较好地掌握系统操作和维护。

- 供货商应免费提供至少四套完整的技术资料（操作和维修）和软件备份。

4、用户在使用过程中， 一旦遇到问题， 卖方技术人员应提供及时的服务和支持，必要时到作业现场提供技术服务和支持。

- 保质期内属质保范围零部件损坏要求采用标准更换方式。

六、评标办法：

在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为中标供应商，同时参考交货期，但是最低报价不是成交的保证。

确定中标人后，采购人可能采取实地考察方式验证供应商，如有与投标文件所表述情况的出现较大偏离，不排除作废标可能。于此排名第二的投标人将作为候选人，以此类推。成交的供应商将在安徽省勘查技术院网上公布，不做解释。

七、投标人资格要求：

1、政府采购合格单位。

2、独立法人。

3、有二年以上的本产品销售经历。

4、须提供美国天宝导航有限公司中国分公司-天宝寰宇电子产品（上海）有限公司的授权书原件；投标时须提供投标样机，至少（1+1）。

八、开标、投标及报名时间：

1、报名截止时间：2014年6月12日11:30 。

2014年6月12日15：00由安徽省勘查技术院组织有关专家听取供应商陈述，陈述结束，专家评标。

2、评标地点：安徽省勘查技术院13楼会议室。

九、供货时间

签订供货合同7个工作日内。

十、联系方式：

联系地点：安徽省勘查技术院办公楼14-20室

项目联系人：张先生

联系电话：0551- 65857100

2014-6-10